2026年视频监控和门禁项目报价表

项目名称：2026年宝安区妇幼保健院视频监控和门禁零星工程

- 一、详细技术参数、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）等相关要求

- 配置清单★

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像头（半球） | 台 |  |  |
| 2 | 网络摄像头（枪机） | 台 |  |  |
| 3 | 智能球型摄像头（室内球机） | 台 |  |  |
| 4 | 智能球型摄像头（通用球机） | 台 |  |  |
| 5 | 电梯监控 | 个 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机（4路） | 台 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机（8路） | 台 |  |  |
| 8 | 硬盘录像机（16路） | 台 |  |  |
| 9 | 硬盘录像机（32路） | 台 |  |  |
| 10 | 硬盘录像机（64路） | 台 |  |  |
| 11 | 解码器（8路） | 台 |  |  |
| 12 | 交换机（8口） | 台 |  |  |
| 13 | 交换机（16口） | 台 |  |  |
| 14 | 交换机（24口） | 台 |  |  |
| 15 | 硬盘（1T） | 块 |  |  |
| 16 | 硬盘（4T） | 块 |  |  |
| 17 | 硬盘（6T） | 块 |  |  |
| 18 | 硬盘（8T） | 块 |  |  |
| 19 | 电梯无线网桥（无线Wi-Fi） | 对 |  |  |
| 20 | 光纤收发器（单模） | 对 |  |  |
| 21 | 光模块（单模） | 个 |  |  |
| 22 | 音视频收发器（HDMI） | 套 |  |  |
| 23 | USB网络接口转换器（RJ45） | 个 |  |  |
| 24 | 监控授权 | 个 |  |  |
| 25 | 门禁机（人脸） | 台 |  | 核心产品 |
| 26 | 单门门禁控制器 | 台 |  |  |
| 27 | 双门门禁控制器 | 台 |  |  |
| 28 | 四门门禁控制器 | 台 |  |  |
| 39 | 刷卡器（密码） | 台 |  |  |
| 30 | 发卡器 | 台 |  |  |
| 31 | IC卡 | 张 |  |  |
| 32 | 磁力锁 | 台 |  |  |
| 33 | 红外感应按钮 | 台 |  |  |
| 34 | 开关按钮 | 个 |  |  |
| 35 | 玻璃破碎开关 | 个 |  |  |
| 36 | 玻璃破碎开关玻璃 | 个 |  |  |
| 37 | 普通门禁授权 | 个 |  |  |
| 38 | 人脸门禁授权 | 个 |  |  |
| 39 | 半球支架 | 台 |  |  |
| 40 | 枪机支架 | 台 |  |  |
| 41 | 球机支架 | 台 |  |  |
| 42 | 室外监控立杆（3m） | 根 |  |  |
| 43 | 室外监控立杆（3.5m） | 根 |  |  |
| 44 | 室外监控立杆（4m） | 根 |  |  |
| 45 | 供电电源 | 台 |  |  |
| 46 | LZ型支架 | 台 |  |  |
| 47 | L型支架 | 台 |  |  |
| 48 | U型支架 | 台 |  |  |
| 49 | 高清线HDMI（1m） | 根 |  |  |
| 50 | 电信级光纤跳线（3m） | 个 |  |  |
| 51 | 电信级光纤跳线（10m） | 个 |  |  |
| 52 | 网线（超六类） | 米 |  |  |
| 53 | 电源线（国标） | 米 |  |  |
| 54 | PVC线管（20） | 米 |  |  |
| 55 | PVC线槽（20*10） | 米 |  |  |
| 56 | 插头（10A） | 个 |  |  |
| 57 | 排插（10A） | 个 |  |  |
| 58 | PDU（10A） | 个 |  |  |
| 59 | 86底盒 | 个 |  |  |
| 60 | 插座（5孔） | 个 |  |  |
| 61 | 水晶头（六类） | 个 |  |  |
| 62 | 室内监控人工 | 人/天 |  |  |
| 63 | 室外监控人工 | 人/天 |  |  |
| 64 | 门禁人工 | 人/天 |  |  |

2026年新增产品清单

| 1 | 监控用台式机（服务器） | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LCD显示单元 | 台 |  |  |
| 3 | 交换机（5口） | 台 |  |  |
| 4 | 双目人脸抓拍网络摄像头（枪机） | 台 |  |  |
| 5 | 网络防爆摄像头 | 台 |  |  |
| 6 | 智能变焦摄像头 | 台 |  |  |
| 7 | 电吸锁 | 套 |  |  |
| 8 | 门禁机（指纹/密码/刷卡） | 台 |  |  |
| 9 | 网络总线混合报警主机 | 台 |  |  |
| 10 | LCD键盘 | 台 |  |  |
| 11 | 混合主机4G模块 | 台 |  |  |
| 12 | 双鉴探测器 | 台 |  |  |
| 13 | 金属铁门磁 | 个 |  |  |
| 14 | 红色室外声光喇叭 | 台 |  |  |
| 15 | 报警管理机 | 套 |  |  |
| 16 | 后台管理客户端 | 套 |  |  |
| 17 | 硬盘（12T） | 块 |  |  |
| 18 | 硬盘（14T） | 块 |  |  |
| 19 | 电源模块 | 个 |  |  |
| 20 | 电源 | 个 |  |  |
| 21 | 监控视频切换器 | 台 |  |  |
| 22 | 电动闭门器 | 个 |  |  |
| 23 | 可视化门铃 | 台 |  |  |
| 24 | 高空抛物智能网络摄像头 | 台 |  |  |
| 25 | 高空抛物智能轨迹录像机 | 台 |  |  |
| 26 | 一键报警器 | 台 |  |  |
| 1.核心产品：门禁机（人脸） |  |  |  |  |

- 参数表

| 监控系统设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 网络摄像头（半球） | 1.1/2.7"靶面尺寸 2.▲主码流分辨率：2560×1440:25 fps 3.最低照度彩色：0.005 lux 4.支持H.265、H.264、MJPEG编码 5.具备内置麦克风 6.支持DC和PoE供电，IP67级别防护 |
| 2 | 网络摄像头（枪机） | 1.1/2.7"靶面尺寸 2.▲主码流分辨率：2560×1440:25 fps 3.最低照度彩色：0.005 Lux 4.支持H.265、H.264、MJPEG编码 5.具备内置麦克风 6.支持DC和PoE供电，IP67级别防护 |
| 3 | 智能球型摄像头（室内球机） | 1.1/1.8"靶面尺寸。 2.主码流分辨率帧率2560×1440:25 fps。 3.最低照度彩色：0.0002 Lux。 4.支持H.265、H.264、MJPEG编码。 5.具备内置麦克风和扬声器。 6.支持音频输入和输出。 7.▲支持350°水平旋转，垂直范围0°-90°。 8.水平键控速度可达60°/s，垂直键控速度可达50°/s。 9.支持人脸抓拍、移动侦测、遮挡报警。 10.支持音频异常侦测、人员聚集侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测。 11.支持报警输入和输出。 12.支持加热除雾。 13.支持DC和PoE供电，不低于IP66防护等级。 |
| 4 | 智能球型摄像头（通用球机） | 1.1/2.8"靶面尺寸。 2.视频输出支持2560×1440 3.支持23倍光学变焦，焦距不小于110mm。支持最低照度不大于彩色0.005Lux，黑白0.001Lux。 4.水平键控速度可达80°/s，垂直键控速度可达80°/s，垂直范围-15°~90°。 5.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测,设备支持采用H.265、H.264视频编码标准 6.内置加热玻璃，有效除雾。最大同时抓拍5张人脸 7.设备具有SD卡槽，至少具有1路报警输入和1路报警输出接口。 8.红外距离不小于100米，支持不低于IP66防护等级。 |
| 5 | 电梯监控 | 1.具有1/2.7” CMOS的200万迷你半球形网络摄像机。 2.最低照度彩色：0.002 Lux，宽动态：120 dB。 3.视频压缩标准支持主码流：H.265/H.264，补光距离: 最远可达10 m。 4.采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测。 5.支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。 6.支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 7.支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 8.内置1个内置麦克风，1个扬声器，1对报警输入输出。 |
| 6 | 硬盘录像机（4路） | 1.▲支持满配6TB硬盘（总容量可达6TB)。 2.1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，支持1080P输出。 3.1个10M/100Mbps网口+4个10M/100MbpsPoE网口。 4.2个USB2.0接口。 5.接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入。 6.解码能力：支持4×1080P |
| 7 | 硬盘录像机（8路） | 1.支持满配6TB硬盘（总容量可达6TB)。 2.1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，支持1080P输出。 3.1个10M/100Mbps网口+8个10M/100MbpsPoE网口。 4.2个USB2.0接口。 5.接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入。 6.解码能力：支持6×1080P |
| 8 | 硬盘录像机（16路） | 1.支持满配8TB硬盘（总容量可达16TB)。 2.1个HDMI接口、1个VGA接口，异源输出，可支持4K输出。 3.1个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。 4.1个USB2.0接口+1个USB3.0接口。 5.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 6.解码能力：最大支持8×1080P。 |
| 9 | 硬盘录像机（32路） | 1.支持10TB硬盘（总容量可达80TB) 2.1个HDMI接口、1个VGA接口，支持4K输出。 3.2个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。 4.2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 5.接入能力：32路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储。 6.解码能力：支持12×1080P |
| 10 | 硬盘录像机（64路） | 1.▲支持10TB硬盘（总容量可达80TB) 2.1个HDMI接口、1个VGA接口，支持4K输出。 3.2个10M/100M/1000Mbps网口+16个10M/100MbpsPoE网口。 4.2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 5.接入能力：64路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储。 6.解码能力：支持12×1080P |
| 11 | 解码器（8路） | 1. 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出 2. 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲， 3.支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率 4.支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持HDMI 1.4本地输入 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 5. 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 6.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 |
| 12 | 交换机（8口） | 1.8个千兆PoE电口 2.交换容量：16 Gbps 3.包转发率：11.904 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z |
| 13 | 交换机（16口） | 1.提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 36 Gbps 3.包转发率 26.784 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 14 | 交换机（24口） | 1.提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.交换容量 52 Gbps 3.包转发率 38.69 Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af |
| 15 | 硬盘（1T） | 1、1TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.0接口 3、转速：5700RPM |
| 16 | 硬盘（4T） | 1、4TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.0接口 3、转速：5400RPM |
| 17 | 硬盘（6T） | 1、6TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.0接口 3、转速：5400RPM |
| 18 | 硬盘（8T） | 1、8TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.0接口 3、转速：7200RPM |
| 19 | 电梯无线网桥 | 1、无线传输距离≥500 m 2、安全模式：WPA2-PSK 3、安全机制：隐藏无线网络名称 4、网络模式：桥接 5、网络协议：NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、HTTPS（Web管理）、SSH（调试） 6、管理和日志：支持Web、客户端和APP管理，7、支持Syslog和控制台信息 |
| 20 | 光纤收发器（单模） | 1、传输速率≥百兆 2、光纤接口：SC 3、外壳材质：优质金属 4、传输距离≥25KM |
| 21 | 光模块（单模） | 1、接口封装：接口封装eSFP 2、速率：GE 3、中心波长（NM）：中心波长（NM）1310 标准：1000BASE-LX10/LH 4、接头类型：LC 5、单模（G.652）光纤（光纤直径：9μM）：10KM 6、发送光功率（DBM）：-9.5~-2.5 7、接收灵敏度MAX值（DBM）：-17 |
| 22 | 音视频收发器（HDMI） | 1.支持Windows/Mac OS/Liuns等多系统免驱 2.分辨率：1920*1080P 3.传输距离：60M 4.视频接口：HDMI |
| 23 | USB网络接口转换器（RJ45） | 1.USB千兆网卡 2.线长：12cm 3.接口类型：USB3.0转RJ45 4.材质：铝合金 5.网络标准：10/100/1000Mbps |
| 24 | 监控授权 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 |
| 门禁系统设备参数 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 门禁机（人脸） | 1.显示屏8英寸触摸屏、分辨率800×1280P 2.摄像头双目摄像头，200万像素 3.存储容量人脸10万、卡50万、事件容量50万、指纹1万 4.认证方式人脸/刷卡/密码/二维码/指纹 5.读卡类型IC卡、二三代身的份证序列号、CPU（含加密内容）； 6.通讯方式有线网络；可选WiFi（W型号）或4G（G型号） 7.蓝牙支持 8.物理接口LAN*1、RS485*1、韦根26/34*1、IO输入*2、IO输出*1、门磁输入*1、门锁输出*1、开门按钮*1、USB*2、防拆*1 9.音频接口3.5mm音频口*1、音频输出功率2W、语音识别距离1M、音量为50CM处80dB 10.电源输入DC12V/3A（电源需另配） 11.工作温度-30~60℃ 12.工作湿度0~90% 13.使用环境IP65室内外环境 14.安装方式壁挂、桌面、立式支架、通道 15.设备尺寸129.1 mm *26.5 mm *232.5mm 16.设备重量净重0.66kg，毛重1.144kg |
| 2 | 单门门禁控制器 | 1、管控门数：1门 2、通讯方式：上行TCP/IP 3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储 5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 6、支持消防功能，支持蓄电池功能 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 1、管控门数：2门 2、通讯方式：上行TCP/IP 3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储 5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 6、支持消防功能，支持蓄电池功能 |
| 4 | 四门门禁控制器 | 1、管控门数：4门 2、通讯方式：上行TCP/IP 3、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储 5、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 6、支持消防功能，支持蓄电池功能 |
| 5 | 刷卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz 2、按键方式：密码 3、可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 4、通讯方式：RS485+Wiegand |
| 6 | 发卡器 | 1、支持卡类型：IC卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），ID卡（序列号） 与PC通讯类型：HID（USB无驱) 2、支持通讯标准：ISO14443 Type A标准，ISO7816标准 |
| 7 | IC卡 | 1、存储容量：64bit 2、工作频率：125KHZ 3、感应距离：2.5mm-10mm 4、产品尺寸：0.88*85.5*54mm 5、封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊 6、制作标准：ISO标准卡 |
| 8 | 磁力锁 | 1、开锁方式：断电开门 2、最大拉力：280kg 3、输入电压：DC12V 4、工作电流：340mA |
| 9 | 红外感应按钮 | 1、外形尺寸：86L*86W*28H（mm） 2、供电电压：DC12~24V 3、接点输出：NO/NC/COM |
| 10 | 开关按钮 | 1、尺寸:长86MM*宽86 2、性能:最大耐电流1.25a电压250v 3、输出:常开 |
| 11 | 玻璃破碎开关 | 1、规格：86MM*86MM 2、开门方式：按压按钮开关 3、安装方式：螺丝固定安装 |
| 12 | 玻璃破碎开关玻璃 | 1、规格：长76MM宽40MM厚1MM 2、特点：带膜不飞贱 |
| 13 | 普通门禁授权 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； |
| 14 | 人脸门禁授权 | 基础门基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |
| 配件参数 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 供电电源 | 1.输出类型：单组输出 2.输出功率：350W 3.输入电压：220V 4.输出电压：24V |
| 2 | 半球支架 | 1.颜色：白色 2.材质：铝合金 3.半径：135mm 4.防滑抗震 |
| 3 | 枪机支架 | 1.颜色：白色 2.材质：加厚铝合金 3.配件：膨胀塞、防锈螺丝 4.承重：360°调节、可承重20KG 5.防滑抗震 |
| 4 | 球机支架 | 1.颜色：白色 2.材质：铝合金 3.厚度：6mm、防水防尘性强 4.防滑抗震 5.材料：铝合金 6.外形尺寸（mm）：306.3×97.3×182.6mm 7.承受重量：10kg |
| 5 | 室外监控立杆（3m） | 1.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑 2.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂 3.工艺：全杆高温烤漆喷塑 4.壁厚：2.0mm 5.直径：76mm |
| 6 | 室外监控立杆（3.5m） | 1.高度：3.5m 2.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑 3.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂 4.工艺：全杆高温烤漆喷塑 5.壁厚：2.0mm 6.直径：76mm |
| 7 | 室外监控立杆（4m） | 1.高度：4m 2.配件：万向节、地笼、户外防水箱、避雷针、水泥浇筑 3.材质：热镀锌管+户外粉末喷涂 4.工艺：全杆高温烤漆喷塑 5.壁厚：2.0mm 6.直径：76mm |
| 8 | LZ型支架 | 1.L型支架、Z型支架 2.适用电锁：磁力锁系列 3.适用门型：内开式木门、金属门 |
| 9 | L型支架 | 1.L型支架 2.适用电锁：磁力锁系列 3.适用门型：内开式木门、金属门 |
| 10 | U型支架 | 1.U型支架 2.承重：100KG 3.适用门型：木门、玻璃门、防盗门 4.配套适用：280公斤磁力锁 |
| 辅材参数 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 高清线HDMI（1m） | 1.长度：1米 2.分辨率：4K/60Hz |
| 2 | 电信级光纤跳线（3m） | 1.类型：单模双芯LC-LC 2.外被：LSZH低烟无卤 3.回波损耗：≥50dB 4.插入损耗：≤0.2dB 5.插芯：A级陶瓷插芯 |
| 3 | 电信级光纤跳线（10m） | 1.类型：单模双芯LC-LC 2.外被：LSZH低烟无卤 3.回波损耗：≥50dB 4.插入损耗：≤0.2dB 5.插芯：A级陶瓷插芯 |
| 4 | 网线（超六类） | 1.超六类网线 2.材质：OFC、PVC 3.频率：500MHz 4.速率：10Gbps 5.单股线径：23AWG纯铜芯 |
| 5 | 电源线（国标） | 1.导体材质:无氧铜芯 2.绝缘材质:聚氯乙烯 |
| 6 | PVC线管（20） | 1、材质:PVC 2、规格：20mm*20mm 3、颜色：白色 |
| 7 | PVC线槽（20*10） | 1、材质:PVC 2、规格：20mm*10mm 3、颜色：白色 |
| 8 | 插头（10A） | 1、材质:PC+铜 2、参数：10A/250V 3、颜色：白色 |
| 9 | 排插（10A） | 1、最大电流:10A 2、长度：≥3M 3、颜色：白色 4、额定电压：250V |
| 10 | PDU（10A） | 1、最大电流:10A 2、长度：≥1.8M 3、类型：1U横装 4、额定电压：250V |
| 11 | 86底盒 | 1、材质:PVC 2、颜色：白色 |
| 12 | 插座（5孔） | 1、材质:PVC 2、颜色：白色 3、额定电流：10A 4、额定电压：250V |
| 13 | 水晶头（六类） | 1、类型：六类 2、材质：PC+铜 |
| 服务 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 室内监控人工 | 安防施工员，安防技术员 |
| 2 | 室外监控人工 | 安防施工员，安防技术员，开槽挖沟，水泥浇筑 |
| 3 | 门禁人工 | 安防施工员，安防技术员 |

| 2026年新增监控系统设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件设备技术要求 |
| 1 | 监控用台式机（服务器） | 内存：16GB插槽 固态硬盘：容量：1T 接口：M.2 协议：Nvme 总线：PCIe 已占用可替换 推荐最大容量（更大容量实测为准）：1T 机械硬盘：无 集显型号：Intel Graphics 独显型号：无独显 网络支持情况：支持有线网络，支持连接Wi-Fi 电源功率：200W |
| 2 | LCD显示单元 | 规格：55寸；采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅为 3.5 mm。超高亮度 450 cd/m²，直下式 LED背光源，显示单元亮度均匀。具有丰富的接口，可接收 DVI、HDMI 等各种信号。 |
| 3 | 交换机（5口） | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口 交换容量：10 Gbps，包转发率：7.44 Mpps 符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率60W PD功率智能检测系统级过载保护 支持6KV防浪涌 支持桌面/壁挂式安装 |
| 4 | 双目人脸抓拍网络摄像头（枪机） | 1、传感器类型：采用双通道独立传感器配置,通道1（长焦变焦）：≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS;通道2（广角定焦）：≥1/1.8英寸逐行扫描CMOS。 2、最大图像尺寸：通道1：≥2688×1520、通道2：≥2688×1520； 3、最低照度：通道1：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR、 通道2：彩色：≤0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 4、宽动态：通道1：120dB、通道2：数字宽动态； 5、焦距&视场角：通道1（变焦镜头）：焦距范围 8~32mm。视场角：水平 40.1°（广角端）~14.5°（长焦端），垂直 22.2°~8.2°，对角 46.4°~16.7°;通道2（定焦镜头）：焦距 4mm。视场角：水平≥87.5°，垂直≥43.9°，对角≥105.7°； 6、补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），85 |
| 5 | 网络防爆摄像头 | 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 高效双色补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持DC12V和PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持GB28181接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 |
| 6 | 智能变焦摄像头 | 1、smart功能 普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常 2、接口 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 3产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：DWDV3型号：580 g WDV3型号：600 g 带包装重量：DWDV3型号：790 g WDV3型号：810g SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域、防护：IP67 |
| 7 | 电吸锁 | 1、拉力280kg(550Lbs) 2、输入电压12VDC 3、电流340mA*2 |
| 8 | 门禁机（指纹/密码/刷卡） | 1.采用2.8寸图文型液晶显示屏显示时间、日期、星期等信息，可设置读卡时显示名字、卡号。 2.采用光学式指纹模块，容量5000枚，支持1:N(指纹)、1:1模式(刷卡+指纹)。 3.支持存储10万笔合法卡号、10万个密码和30万笔事件记录。 4.支持刷卡、指纹、密码、刷卡+指纹、刷卡+密码、指纹+密码、刷卡+指纹+密码等多种方式。 5.支持通过RS485或者韦根（w26/w34）对接门禁主机，当读卡器使用（指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员指纹、卡片权限等下发）；还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 6.支持外接一台RS485通讯或者韦根（w26/w34）通讯的副读卡器。 7.支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示。 8.支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警。 9.具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 |
| 9 | 网络总线混合报警主机 | • 产品适用于商场、店铺、小区、别墅、厂房、仓库、家庭、财务室、办公室等场景 • 板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区 • 板载4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出 • 板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器 • 支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件 • 支持TCP/IP、4G方式（选配模块）、PSTN（选配模块）上传，支持互为主备上报 • 支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议 • 支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，45个普通用户 • 支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置 • 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防 • 支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块） • 支持远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠 |
| 10 | LCD键盘 | - 支持DS-RHA64系列混合报警主机 - 2、 支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理 3、支持防区名称自定义（支持中文） 4、 支持80x25mm大屏显示 5、支持背壳双面防拆 6、支持上下翻页查看事件信息 7、 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果 |
| 11 | 混合主机4G模块 | 1、 4G上报：支持通过4G网络将报警信息上报至中心平台 2、 发送短信：支持将报警信息通过SIM卡进行短信提醒 3、 拨打电话：支持将报警信息通过SIM卡拨号方式呼叫个人电话终端 4、 TTS功能：支持文字转语音播报功能，在拨通电话后自动播报具体报警事件信息，事件内容可以自定义文字输入 |
| 12 | 双鉴探测器 | 探测方式：被动红外;微波 探测距离：12m 探测角度：90° 透镜扇区：52 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动;防宠 防宠：35Kg 抗环境光：6500lux 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 数字温度补偿：支持 下视窗保护：支持 报警接口输出：常闭 指示灯：绿色(被动红外), 橙色(微波), 蓝色(报警) 传输方式：有线传输 一般规范 工作温度：-10 °C ～ 55 °C 储存温度：-20 °C ～ 60 °C 工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm 重量：99g 安装高度：1.8m ～ 2.4m 安装方式：壁装 使用场景：室内 功能 智能算法：支持 光学密封：支持 防拆保护：开盖 电气性能 设备供电：9 - 16 VDC 标称电压：12 VDC 标称功耗：17mA(最大) |
| 13 | 金属铁门磁 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA |
| 14 | 红色室外声光喇叭 | 1、报警音量: 105dB at 30cm 2、防护等级：IP54，室外防水 3、 内置水平仪，便于辅助安装 尺寸(宽x高x深) 140*134*33mm 4、 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 |
| 15 | 报警管理机 | 功能参数 公告信息下发：支持 场景模式：支持 自动应答：支持 免打扰模式：支持 显示参数 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 视频参数 摄像头类型：CMOS 其他参数 供电方式：DC 12V;标准POE 功耗：<12W 工作温度：-10℃—+50℃ 工作湿度：10%-90% 尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚） 系统参数 操作系统：ANDRIOD FLASH大小：8G 音频参数 音频压缩标准：G711U 设备接口 RS-485：1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 网络协议 Ethernet：SIP |
| 16 | 后台管理客户端 | 高性能 采用X86处理器， 采用高速内存，采用大容量高速固态盘 更兼容 支持主流操作系统 ，支持主流办公软件，安防应用软件， 支持主流视音频播放 业务适用性强 支持多路高清视频回放， 支持多屏显示、视频预览和业务操作并行， 支持视频监控录像快速下载 小巧易用 机箱外观小巧，适用多种办公场景 支持多种尺寸显示器，灵活搭配 |
| 17 | 硬盘（12T） | 1、14TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.5接口 3、转速：7200RPM |
| 18 | 硬盘（14T） | 1、14TB容量 2、3.5英寸 SATA 3.5接口 3、转速：7200RPM |
| 19 | 电源模块 | - 电源指示灯绿色 - 继电器指示灯（红色） 3、模块采用继电器，常开接口大负载:交流250V/10A，直流30V/10A;2、采用贴片光耦隔离，驱动能力强，性能稳定;触发电流5mA;3、模块工作电压有5V12V24V |
| 20 | 电源 | 1.安装方式: 壁挂式 2.输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 3.输出规格: DC12V/2A 4.输入效率≥85.00% 5.负载调整率: ±5% 6.纹波/噪声: 150mVp-p 7.输出功率: 24W Max 8.输入接口: 3C插头 9.输出接口形式: 裸线输出 10.线长: 800mm |
| 21 | 监控视频切换器 | - 1、USB2.0 - 2、分辨率：3840*2160/30Hz |
| 22 | 电动闭门器 | 电机推力可满足100-180KG各种平开门 自动开门角度55-255度Product Details 开门距离0~60秒可调工作程序开门信号控制开锁开门刹车停门工作程序开门]保持缓冲锁门输入电压AC176-22额定功率50W/100W 静态功率2W电源AC220,智能电源管理开/关门速度1~20档，可调(对应开门时间0.0-9.9s)开门保持时间 1~99秒 遥控控制功能全功能密码遥控运行环境温度20°C~60°运行环境湿度30%~95%(无结露)运行环境大气压 700hpa-1 060h 整机净重约5.2kg |
| 23 | 可视化门铃 | 外观尺寸：门铃机：128 mm × 42 mm × 24.8 mm 室内机：195.8mm×132.8mm×18.39mm 门铃机呼叫室内机后，可免提可视对讲通话 可预览门铃机和外接的模式摄像机的视频 可远程开门（指门铃机上接的电控锁） 支持自适应红外补光 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 工程安装便利性（采用挂板支架安装） |
| 24 | 高空抛物智能网络摄像头 | 1、smart功能 报警触发：遮挡报警，非法访问，硬盘满，硬盘错误 2、接口 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 3、专业智能（深度学习算法） 高空抛物检测：支持高空抛物坠物检测，最多可同时支持110个目标检测 支持报警灵敏度和置信度配置，可适配多种不同场景 支持隐私遮蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，在保护用户隐私同时不影响高抛目标的算法检出 支持算法屏蔽区域绘制功能，最多可绘制4个区域，可有效屏蔽背景中的树叶杂物等干扰而不影响预览画面的完整性 4、网络 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 同时预览路数：最多20路 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用插件预览：IE 10，IE 11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+ 5、一般规范 包装尺寸：385 × 158 × 155 mm 产品尺寸：206.6 × 104.0 × 102.4 mm 设备重量：1270 g 带包装重量：2050 g 电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.10 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：12.2 W 电源接口类型：3芯电源接口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 联动方式：上传FTP/NAS/SD卡、上传中心、Email、录像、抓图 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 通用功能：一键恢复，防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤，Flash日志，邮箱重置密码 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 6、视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile Smart264编码：支持 Smart265编码：支持 码率控制：定码率，变码率 ROI：ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 SVC：H.264支持，H.265支持 7、镜头 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.6：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 8~32 mm @F1.7：水平视场角：27.2°~10°，垂直视场角：15.2°~5.7°，对角视场角：31.4°~11.5° 8、图像 图像参数切换：支持 图片叠加：支持128 × 128 24位BMP图像叠加，可选择区域 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 9、认证 辐射等级：Class A 防护：IP67 10、摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 快门：1 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 慢快门：支持 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） P/N制：P制，N制 |
| 25 | 高空抛物智能轨迹录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 支持最高1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放 支持H.265,Smart265,H.264,Smart264编码前端自适应接入 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 1个HDMI接口，1个VGA接口，可支持4K+1080P异源输出 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持同步回放及多路同步倒放 支持重要录像文件加锁保护功能 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持8个SATA接口 双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用 支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台 支持人车分类检索，并关联录像回放 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能 支持智能图搜功能，搭配文搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可实现快速检索 |
| 26 | 一键报警器 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：无屏 3. 屏幕分辨率：无 4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 5. 操作方式：1个实体按键 6. 通信方式：有线网络 7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、标准sip、ONVIF 8. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/SD卡接口*1（最大支持256G） 9. 安装方式：壁挂安装 10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 11. 设备功耗：≤8W 12. 工作温度：-25℃-＋55℃ 13. 工作湿度：10%-90% 14. 防护等级：IP54 15. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm 【功能特性】： 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2. 支持监听功能、广播功能； 3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能 |

.24