深圳市宝安区人民医院

2020年第24期采购公告

采购编号：BYZBCG2020-24

根据国家、省市等有关文件要求，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下采购项目进行投标采购，特邀请合格供应商前来进行参与投标。公告如下：

一、采购项目的名称及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊科、放射线科视频会议系统项目 | 1整套 | 急诊科、放射线科 |

二、报名时间和地点：即日起至2020年8月18日下午4:00前将投标书正本（胶装）1份和相应电子版文件【1、纸质正本扫描件为JPEG或PDF格式，2、封面、报价单（除价格一栏为空白外）的word2003格式】，交至深圳市宝安区人民医院门诊楼17楼1715招标办公室预审，投标书不用密封，逾期送达或资料缺项者恕不接受。

三、投标书要求：具体请下载以下 “详细文件”，严格按《投标书模板》准备相应资料。

四、招标公告网站：http://www.bawjxt.net/rm/tzgg/zbgg/

五、谈判地点及时间：深圳市宝安区人民医院，谈判时间另行通知。参加谈判时，供应商须提供密封服务方案。服务方案须注明所投投标方案、服务内容在管理方案、质量、技术、培训等方面详细项目。

六、联系电话: 0755-27788311-3932（万老师,彭老师）

深圳市宝安区人民医院招标办

2020年8月10日

谈判须知

1、投标人必须是在中华人民共和国内注册，具有履行合同能力的供应商，有国家主管部门核发的有效的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》或者有统一社会信用代码《营业执照》。

2、必须提供在深圳和国内的服务单位名单和相应的合同复印件。具体准备证件请按照《投标书模板》。

3、投标人必须在其投标文件中根据服务的详细内容，计入投标总价。

4、非单一来源竞价须三家或三家以上投标单位。价格高于深圳市宝安区人民医院拟定的底价为废标。

5、标价应为含税实际价格，包括验收合格前所发生的一切费用。

6、投标人应提供5份投标书(1正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。投标书正本的每一页均应加盖公司印章其授权代表用姓名签字。

7、投标人提供的所有书面文件材料均须加盖公司印章。

8、投标人提供的证明文件材料必须是真实的，若经核实有虚假证明文件则作废标处理，深圳市宝安区人民医院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，3年内禁止其参加深圳市宝安区人民医院招标采购活动。

9、投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。

10、投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

11、除买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

12、经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天,招标办通知领取采购结果通知书，凭结果通知书5天内到采购部门签订供货合同。

谈判方法和程序

一、评审谈判响应文件

1、评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审。

2、在初审阶段，属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段：

(1)投标书法定代表人或其授权代表签字、盖章模糊无法辨认的；

(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的；

(3)提供资质材料不完整的。

二、谈判小组

（一）谈判小组依法由5人（含）以上奇数的人员组成。

（二）谈判期间，谈判响应方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、采购评审原则与方法

1、将采用综合评分法，即按照招标文件中规定的因素包括价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等进行谈判后，进行最后确认和报价，以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商。

2、在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过预算金额，不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他经评审小组一致认定应予废标情形的。

3、在采购过程中，投标人投标报价明显超过市场平均价格，评审小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。

四、谈判程序

（一）评审小组审核采购响应文件。评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件。

（二）评审小组汇总并讨论审核情况，确定采购响应方是否符合采购资格。

（三）按标项与各采购响应方进行谈判和评审。

1、必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况、产品的性质、用途、销售及价格。

2、谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判。

3、各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行报价。在医院监察部门监督下，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格（按照SFDA批准的名称、详细规格型号填写报价）现场递交。

（四）谈判小组对谈判的情况进行综合评分（总分100分）。技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位。

| 类别 | 评分项目 | 评分因素 | 评分准则 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分 （合计70分） | 技术评议(35分) | 技术响应情况 | 完全满足招标文件要求得满分； 若对带“▲”技术参数条款响应为负偏离，一项扣8分； 对其它技术参数条款响应为负偏离的，一项扣4分，扣完为止。 | 20分 |
|  |  | 项目实施方案 | 在投标文件中详细说明项目实施方案，评标委员会根据响应情况进行横向比较，优 6分，良 4分，中 2分，差 1 分。 | 6分 |
|  |  | 培训及售后服务计划 | 应标方在深圳有售后服务机构：得2分。 应标方有提供培训计划：优得2分； 良得1分；差不得分。 | 4分 |
|  |  | 现场演示 | 提供现场演示(包括对招标文件中带有▲的进行演示，项目实施方案重点、难点理解及解决方式讲解)，优秀得5分，良得2分；差不得分。时间不超过10分钟。 | 5分 |
|  | 综合实力（35分 ） | 厂家及产品证书情况 | 提供原厂对本项目的授权书及2年售后保修承诺书，得2分。 提供拼接屏投标产品对应型号的质量检测报告扫描件加盖原厂公章（检测报告应由政府部门或第三方认证机构颁发），得5分。 提供拼接屏产品的3C/CE证书，得3分； 提供拼接屏产品的节能证书及节能检测报告（由政府部门或第三方认证机构颁发），得3分； | 13分 |
|  |  | 投标人同类业绩 | 提供近两年本地医院同类项目案例（项目金额大于或等于本项目金额），满足得4分，不满足得0分； 要求提供有效合同关键页扫描件及验收报告扫描件加盖公章，无证明资料或专家无法判断是否得分的，一律作不得分处理。 | 4分 |
|  |  | 拟安排的项目团队成员情况 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）人数要求不少于3人，且为本科或以上学历，需提供毕业证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月的社保证明加盖投标人公章，社保证明原件备查。 | 3分 |
|  |  | 投标人诚信评审 | 1.投标人不存在诚信情况，且按照招标文件要求提供承诺函的，诚信得分 5分。 2.投标人存在诚信情况或未提供证明文件或未提供有效证明文件的，得0分。 3.承诺函格式必须参照招标文件格式要求，不得做出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。 证明文件：须提供《诚信良好的承诺函》原件盖投标人公章，详见招标文件格式要求。 | 5分 |
|  |  | 企业资质情况 | 1.投标人具有《国家高新技术企业证书》的，得2分； 2.投标人具有《企业信用AAA等级证书》，得2分； 3.投标人具有《深圳市高薪技术企业证书》，得2分； 4. 投标人具有《知识产权管理体系认证证书》，得2分； 5. 投标人具有《质量管理体系认证证书》，得2分； 以上五项最高得10分。（提供有效资质证书扫描件，未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分） | 10分 |
| 价格评分 （合计30分） | 投标价格 | 以所有通过资格性检查和符合性检查的投标报价计算。 得分按下列公式计算：S=[评标基准价/投标报价]×价格权重×100 注：1.评标基准价为投标价格最低的投标报价，本项目价格分为30，即价格权值为30％ |  |  |
| 总得分 |  | 商务技术评分+价格评分 |  |  |

（五）谈判小组拟制谈判报告。

五、中标通知

（一）谈判结果后，院方将于三个工作日内在宝安区卫计局网上发布中标公告，公告期满，如无谈判响应方质疑，由宝安人民医院(集团)第一人民医院招标采购办签发《结果通知书》。

（二）结果通知书发出后，若中标谈判响应方放弃中标，应当承担相应的法律责任。结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力。

（三）中标公告期满后，中标公司将来我院签订合同。

深圳市宝安区人民医院招标办

2020年 ___月_____日

附项目背景及各项商务技术要求等：

1、项目背景

深圳市宝安人民医院(集团)第一人民医院位于深圳市西部，医院始建于1984年，是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院，也是南方医科大学附属医院、中山大学博士后流动站科研基地、广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养基地、全省住院医师和全科医师规范化培训基地，承担了宝安区医疗中心、宝安区急危重症病人救治中心的职能。2011年通过广东省卫生厅综合医院等级评审，成功晋升为三级甲等医院。

急诊科、放射线科大屏显示系统，以计算机信号和视频信号为基础，可通过客户端软件控制信号源的选择及显示布局，实现各信号源上墙等基本功能；同时，应满足各科室超高清图片、视频等文件的流畅展示，并充分考虑到与用户视频会议等系统的融合对接，以及系统后续扩充，可轻松实现与其他控制系统多种方式的集成。

- 预算总金额

27万元整，超出项目控制金额将导致废标。

3、投标人资格性要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人符合性要求

投标人可部分或完全提供以下证明材料（将会对最终评分结果有影响），所有证明材料须加盖公章：

4.1投标人须具有独立法人资格（证明文件：须提供营业执照或法人证书或其他证明文件的复印件并加盖投标人公章，原件中标备查）。

4.2提供其他评分要求的相关证明资料；

5、项目建设需求清单及技术参数要求

5.1采购需求清单表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接屏 | 12 | 台 |
| 2 | 屏幕支架 | 12 | 套 |
| 3 | 图像处理设备 | 2 | 台 |
| 4 | 功放 | 2 | 台 |
| 5 | 音箱 | 2 | 套 |
| 6 | 无线手持麦克风 | 2 | 套 |
| 7 | 无线鹅颈麦克风 | 2 | 套 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 2 | 项 |

5.2 项目采购需求招标技术要求：

| 项目名称 | 招标技术指标 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 急诊科大屏显示系统 | 液晶拼接屏 | ▲1. 满足0.88mm的窄边框物理拼缝要求。（需提供实物图片或者效果图，加盖制造商公章或投标专用章） ▲2. 防尘防水等级满足IP54。（需提供检测报告，加盖制造商公章或投标专用章） 3. 全年365天，7x24小时的耐久性，可匹配任何应用场景。 4. LED节能光源技术，实现低功耗。 5. 高达92%的高彩色饱和度，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。 6. 静态对比度达到4200：1以上。 7. 整机全金属防磁、抗电场设计，产品可适用于多种环境。 8. 支持HDMI、DVI、VGA、Video等多种信号。 9. 支持3D降噪、3D滤波、锯齿平滑技术。 10. 提供专业的控制软件，可兼容多种第三方品牌视频矩阵设备协议，实现矩阵联动控制。 11. 软件动态地址设定，可实现显示屏任意摆放。 12. 支持RS232标准串口通信，可提供标准协议并实现二次开发。 13. 内置温度传感器和工业级散热风扇，实现显示器的智能温度管理。 14. 支持多种环境模式调节，有效降低长时间观看显示器产生的视觉疲劳。 15. 超薄紧凑视频墙，灵活搭配机柜、挂架及前维护支架，适应多种场景。 16. 精准的像素逐点控制技术，确保拼接图像的一致性。 17. 可订制增加触摸功能、异型拼接、图像旋转、苹果/安卓设备无线投屏等特殊应用。 18. 液晶面板： ▲面板品牌：LG、SAMSUNG、京东方（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 显示尺寸：55”(对角线） 屏幕对比度：16：9 像素点距：0.53025(H) x 0.53025(W) 响应时间：8ms 物理分辨率：1920x1080 色彩对比度：4000:1 ▲亮度（cd/m2) ：650cd/m2（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） ▲显示尺寸：1209.63*680.34mm 色彩深度：1670万色 可视角度：H:89︒/89︒ V:89︒/89︒ 19. 输入输出接口： 信号源输入：VGA*1，HDMI*1,DVI*1,Video(BNC)*1 控制输入：RS232*1 其它输入：IR遥控头/Debug*1 控制输出：RS232*2 20. 技术特性： OSD菜单语言：中文、English、其它可定制语言 视频制式：PAL、NTSC 刷新率：水平刷新率：20~82KHz(模拟&数字）；垂直刷新率：55~75Hz 最佳分辨率：1920x1080@60HZ 支持分辨率：1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050;1360x768; 1280x1024;1280x768;1024x768;832x624; 800x600;720x400; 600x480;兼容的视频480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p 21. 物理特性： 外壳材质：金属钣金 机身颜色：黑色 工作温度：0°C 至50°C ，非工作温度：-20°至60°C 工作湿度：工作相对湿度: 10%至90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 0至95% (非冷凝) 噪声：运行模式<50dBA 整机尺寸：1210.51*681.22mm 物理拼缝：0.88mm 电源：AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz 功耗：峰值功耗≤200W；标准功耗≤150W；待机功耗≤2W |
|  | 屏幕支架 | 1. 支架采用优质钢板数控剪板、折弯、焊接加工，无缝隙，不受热胀冷缩等环境影响；通过螺丝固定，固定螺丝规格至少为M8，支架强度及承重能力要满足显示屏的重量负载。 2. 支架需进行酸洗磷化、静电喷塑处理，附着力强；安装后，无碰伤、划伤、脱落等现象。 ▲3. 挂钩采用上、下、前、后调节为一体方式，满足单块屏幕上、下、左、右、前、后方位的调整，前后可调节0-15mm，上下可调节0-10mm，左右可移动0-30mm。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 4. 屏幕安装后，可满足单独屏幕的拆卸，方便后期实施维护；满足后期的横向与纵向扩展。 5. 壁挂式安装。 |
|  | 图像处理设备 | 1. 采用32位内嵌式处理器。 2. 采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能，输出距离实测60米无拖尾重影。 3. 采用信号长距离传输失真增益补偿技术。 4. 采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能稳定。 5. 内置可扩展64个场景控制存储模式。 6. 输入和输出接口均采用静电保护电路，性能稳定。 7. 兼容市场所有同类产品的代码和指令。 8. 全贴片SMD工艺，ESD静电保护功能。 9. 采用双核处理技术，满足多任务并发执行性能，可同时在多个应用环境中进行快速切换。 10. 自带断电现场切换记忆保护、LCD液晶显示等功能，具备RS232通讯接口，可方便与电脑、遥控系统及中控系统设备配合使用。 11. 全球通用宽电压开关电源设计，可适应交流86-260V，50/60Hz。 12. 支持分辨率为2048x1536 60hz的刷新频率和1024x768 200Hz的刷新频率。 13. 带串口环接功能，最多可级联256台设备。 14. 支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有有效的信号接入。 15. 支持负载接入状态监测，能实时监测和显示输出通道是否连接有负载。 16. 本次配置12路HDMI输入（1920*1080），6路HDMI信号输出（最大输出可支持1920*1080）。 |
|  | 功放 | ▲1. 额定输出功率：≥150W×2/8Ω，≥200W×2/4Ω。 2. 前置采用高性能DSP数字音频处理器，内置5种放音模式。 3. 面板开放音乐2段、话筒3段参量EQ±12db可调，以及话筒效果DELAY、REPEAT、ECHO-LEVE参数调整。 ▲4. 本机具有USB播放（支持无损格式解码）、USB录音/回放、3.0蓝牙播放、同轴、光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级）、话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显示、静音等功能。 5. 信号输入：3路模拟立体声、1路同轴数字、1路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙、2.1前置模拟信号输出。 6. 频率响应范围：20Hz-20KHz,信噪比：≥95dB。 7. 保护功能：短路，过载，过温，限幅。 ▲8. 尺寸：≤2U。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 9. 净重(kg)：≤5.0。 |
|  | 音箱 | 1. 频率响应：110Hz-17KHz 2. 低频响应：80Hz 3. 灵敏度：91dB 4. 计算声压级（持续/峰值）：110dB/116dB 5. 覆盖角度：110°*110°conical 6. 额定阻抗：8Ω ▲7. 额定功率：≥80W 8. 建议高通滤波器：65Hz 9. 净重：≤1.8kg ▲10. 外形尺寸：≤150*150*180MM（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） ▲11. 可壁挂式、吊式、立式安装 |
|  | 无线手持麦克风 | 1. 系统参数： 频率范围：UHF500MHz~960MHz 调制方式：FM(PLL) 最大频偏：75KHz 频率响应：200Hz ~ 18KHz 信噪比：≥110dB(A) 动态范围：＞95dB T.H.D：＜1% @ 1KHz 工作温度：-30℃~ +85℃ 2. 接收机参数： 接收形式：分集接收 灵 敏 度：≤5µV（50dB S/N） 频率稳定度：≤±0.005% 音频输出电平： 平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 3. 发射器参数: RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 频率稳定度：≤±0.005% 谐波抑制：>80dB 4. 本次配置2支麦克风 |
|  | 无线鹅颈麦克风 | 1. 系统参数： 频率范围：UHF500MHz~960MHz 调制方式：FM(PLL) 最大频偏：75KHz 频率响应：200Hz ~ 18KHz 信噪比：≥110dB(A) 动态范围：＞95dB T.H.D：＜1% @ 1KHz 工作温度：-30℃~ +85℃ 2. 接收机参数： 接收形式：分集接收 灵 敏 度：≤5µV（50dB S/N） 频率稳定度：≤±0.005% 音频输出电平： 平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 3. 发射器参数: RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 频率稳定度：≤±0.005% 谐波抑制：>80dB 4. 本次配置4支麦克风 |
|  | 安装调试及辅材 | 1. 施工：a、墙壁加固，满足屏幕支架安装条件；b、地面、墙壁开槽，线缆隐蔽布放，槽位修复；c、办公桌开孔，线缆隐蔽布放，孔位修复等；d、摄像头支架安装（吊装、壁挂），线缆隐蔽布放；e、线缆整理。 2. 辅材：a、各主机信号源视频线缆；b、音频设备转接头及线缆；c、摄像头视频线、音频线及支架等；d、电源线、插线板、开关等。 3. 调试：a、大屏及音频设备安装调试；b、大屏控制软件安装调试；c、视频会议设备安装调试（包含图像上墙、音频对接、视频会议系统对接等）。 |

| 项目名称 | 招标技术指标 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 放射线科大屏显示系统 | 液晶拼接屏 | ▲1. 满足0.88mm的窄边框物理拼缝要求。（需提供实物图片或者效果图，加盖制造商公章或投标专用章） ▲2. 防尘防水等级满足IP54。（需提供检测报告，加盖制造商公章或投标专用章） 3. 全年365天，7x24小时的耐久性，可匹配任何应用场景。 4. LED节能光源技术，实现低功耗。 5. 高达92%的高彩色饱和度，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。 6. 静态对比度达到4200：1以上。 7. 整机全金属防磁、抗电场设计，产品可适用于多种环境。 8. 支持HDMI、DVI、VGA、Video等多种信号。 9. 支持3D降噪、3D滤波、锯齿平滑技术。 10. 提供专业的控制软件，可兼容多种第三方品牌视频矩阵设备协议，实现矩阵联动控制。 11. 软件动态地址设定，可实现显示屏任意摆放。 12. 支持RS232标准串口通信，可提供标准协议并实现二次开发。 13. 内置温度传感器和工业级散热风扇，实现显示器的智能温度管理。 14. 支持多种环境模式调节，有效降低长时间观看显示器产生的视觉疲劳。 15. 超薄紧凑视频墙，灵活搭配机柜、挂架及前维护支架，适应多种场景。 16. 精准的像素逐点控制技术，确保拼接图像的一致性。 17. 可订制增加触摸功能、异型拼接、图像旋转、苹果/安卓设备无线投屏等特殊应用。 18. 液晶面板： ▲面板品牌：LG、SAMSUNG、京东方（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 显示尺寸：55”(对角线） 屏幕对比度：16：9 像素点距：0.53025(H) x 0.53025(W) 响应时间：8ms 物理分辨率：1920x1080 色彩对比度：4000:1 ▲亮度（cd/m2) ：650cd/m2（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） ▲显示尺寸：1209.63*680.34mm 色彩深度：1670万色 可视角度：H:89︒/89︒ V:89︒/89︒ 19. 输入输出接口： 信号源输入：VGA*1，HDMI*1,DVI*1,Video(BNC)*1 控制输入：RS232*1 其它输入：IR遥控头/Debug*1 控制输出：RS232*2 20. 技术特性： OSD菜单语言：中文、English、其它可定制语言 视频制式：PAL、NTSC 刷新率：水平刷新率：20~82KHz(模拟&数字）；垂直刷新率：55~75Hz 最佳分辨率：1920x1080@60HZ 支持分辨率：3840x2160P;1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050; 1360x768;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400; 600x480;兼容的视频480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p 21. 物理特性： 外壳材质：金属钣金 机身颜色：黑色 工作温度：0°C 至50°C ，非工作温度：-20°至60°C 工作湿度：工作相对湿度: 10%至90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 0至95% (非冷凝) 噪声：运行模式<50dBA 整机尺寸：1210.51*681.22mm 物理拼缝：0.88mm 电源：AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz 功耗：峰值功耗≤200W；标准功耗≤150W；待机功耗≤2W 22. 4k超高清模块 接口为BNC座子，支持PAL/NTSC全制式 支持VGA信号1920x1080 60Hz及以下的大部分分辨率 支持DVI信号3840x2160P 30Hz及以下的分辨率 ▲支持HDMI信号3840x2160P 60Hz及以下的分辨率 支持DP信号3840x2160P 30Hz及以下的分辨率 USB程序升级 |
|  | 屏幕支架 | 1. 支架采用优质钢板数控剪板、折弯、焊接加工，无缝隙，不受热胀冷缩等环境影响；通过螺丝固定，固定螺丝规格至少为M8，支架强度及承重能力要满足显示屏的重量负载。 2. 支架需进行酸洗磷化、静电喷塑处理，附着力强；安装后，无碰伤、划伤、脱落等现象。 ▲3. 挂钩采用上、下、前、后调节为一体方式，满足单块屏幕上、下、左、右、前、后方位的调整，前后可调节0-15mm，上下可调节0-10mm，左右可移动0-30mm。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 4. 屏幕安装后，可满足单独屏幕的拆卸，方便后期实施维护；满足后期的横向与纵向扩展。 5. 壁挂式安装。 |
|  | 图像处理设备 | 1. 视频信号处理系统采用分布式计算系统，单一处理器损坏，不影响其他信号及整个大屏幕的正常显示，且可方便进行输入输出视频信号的扩展。 2. 板卡支持独立供电后作业，分布式的网络连接及管理，满足国标机架式安装，可分布式节点机安装（输入输出节点机）；单节点输出不少于2路HDMI输出，1路HDMI输入，1路音频输入、1路音频输出、1路USB 接口。 3. 支持4k超高清采集，单节点不少于2路4K（3840*2160）分辨率采集。 ▲4. 图像处理器输出信号的数量，最大可实现256块屏拼接；单屏最大16分割，16层窗。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 5. 支持在等行等列的屏幕上进行：信号采集、分割、拼接、开窗、叠加、漫游、画中画、画外画、任意缩放、预案、高清回显、开字幕、字幕支持底图叠加，可选多种信号颜色色块，颜色可自由选择。 ▲6. 底图：可使用高达7680*4320的高清图片对处理器进行底图置换。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） ▲7. 字幕：可自定义字幕的颜色、大小、形状、滚动方向及透明度调节等，在不增加任何设备的情况下，可以在大屏上方、左侧、右侧开窗显示字幕，实现字符叠加、字体大小调整、字幕底图透明度调整等，可将字体叠加至HDMI信号输入上。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 8. 可兼容分布式坐席管理系统，在同一平台实现指挥系统"人机分离"，"一人多机"的智能化坐席管理。分布式坐席协作管理平台采用全IP架构，以网络分布式技术为核心，通过设置KVM坐席高清输入节点、KVM坐席控制PC、网络交换机、用户主机、显示器，可任意调用不同操作系统、不同分辨率、不同接口的数据，实现汇集管理、高效协调、实时性操控、信息沟通、安全管控。 9. 支持资源共享，所有的视频信号都转换为IP信号，通过汇聚不同区域的视频输入输出信号，可实现视频信号随意调取，实现相互传输相互获取。 10. 多场景管理侧墙：支持多区控制、多套显示系统控制，侧墙屏幕由一个控制中心管理控制；通过软件界面可无缝切换至其他场景，实现所有输入高清图像信号调用共享。 ▲11. 板卡可支持选配带音频输入、输出；可接入HDMI复合音视频输入，3.5mm音频输入、输出；可多路音频输入，实现音视频同步。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 12. 支持ONVIF协议，对支持ONVIF协议的IP摄像头可进行自动搜索，IP摄像头画面可添加进软件并被调取。 ▲13. 可对接环境控制功能实现控制灯光、窗帘、大屏、音响等设备，可同步显示输入信号的状态、大屏显示状态，支持增加电源管理模块、红外控制模块、IO控制模块、串口控制模块、云温湿控制、TCP/IP协议控制，支持效果反馈。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 14. 可直接对接海康、大华、宇视、科达等主流安防平台，支持GB28181的安防平台、监控协议。可采用GB28181协议实现ADSL信号互通，动态IP组网。 15. 支持多个场景预案功能，可保存不少于512个场景模式，场景模式可任意调取、增加、删除，支持自动轮训，可自定义轮训时间。 16. 具有显示预案功能：可实现预案编制、保存、修改、删除，可预设预案执行时间，同时可使用快捷键调用预案，可设置预案演播的排班功能，支持自动定时轮巡，支持排程调取、平板客户端切换。 ▲17. 支持多种控制方式，支持网络、手机、平板、电脑、中控控制，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 18. 管理软件操作界面可实现对所有信号源视窗的回显和预览。 19. 可结合可视化中央交互平台将高清回显、4k输入输出、音频大小、灯光控制、窗帘控制、大屏开关机控制、KVM坐席管理平台等集中控制；控制内容实现效果反馈，音频电平反馈。 ▲20. 跨网段：可以通过网络跨网段接入不同的网络信号。 ▲21. 为保证产品稳定性，需提供投标产品的《LGC》检测报告、国家强制3C认证、原厂商盖章的《图像拼接及切换矩阵管理系统》、《网络可视化协作软件》、《网络云拼接处理器管理软件》软著作权认证证书。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 22. 本次配置12路HDMI输入（4路3840x2160，8路1920*1080），6路HDMI信号输出（最大输出可支持3840x2160）。 |
|  | 功放 | ▲1. 额定输出功率：≥150W×2/8Ω，≥200W×2/4Ω。 2. 前置采用高性能DSP数字音频处理器，内置5种放音模式。 3. 面板开放音乐2段、话筒3段参量EQ±12db可调，以及话筒效果DELAY、REPEAT、ECHO-LEVE参数调整。 ▲4. 本机具有USB播放（支持无损格式解码）、USB录音/回放、3.0蓝牙播放、同轴、光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级）、话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显示、静音等功能。 5. 信号输入：3路模拟立体声、1路同轴数字、1路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙、2.1前置模拟信号输出。 6. 频率响应范围：20Hz-20KHz,信噪比：≥95dB。 7. 保护功能：短路，过载，过温，限幅。 ▲8. 尺寸：≤2U。（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） 9. 净重(kg)：≤5.0。 |
|  | 音箱 | 1. 频率响应：110Hz-17KHz 2. 低频响应：80Hz 3. 灵敏度：91dB 4. 计算声压级（持续/峰值）：110dB/116dB 5. 覆盖角度：110°*110°conical 6. 额定阻抗：8Ω ▲7. 额定功率：≥80W 8. 建议高通滤波器：65Hz 9. 净重：≤1.8kg ▲10. 外形尺寸：≤150*150*180MM（需提供证明图片或文件，加盖制造商公章或投标专用章） ▲11. 可壁挂式、吊式、立式安装 |
|  | 无线手持麦克风 | 1. 系统参数： 频率范围：UHF500MHz~960MHz 调制方式：FM(PLL) 最大频偏：75KHz 频率响应：200Hz ~ 18KHz 信噪比：≥110dB(A) 动态范围：＞95dB T.H.D：＜1% @ 1KHz 工作温度：-30℃~ +85℃ 2. 接收机参数： 接收形式：分集接收 灵 敏 度：≤5µV（50dB S/N） 频率稳定度：≤±0.005% 音频输出电平： 平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 3. 发射器参数: RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 频率稳定度：≤±0.005% 谐波抑制：>80dB 4. 本次配置2支麦克风 |
|  | 无线鹅颈麦克风 | 1. 系统参数： 频率范围：UHF500MHz~960MHz 调制方式：FM(PLL) 最大频偏：75KHz 频率响应：200Hz ~ 18KHz 信噪比：≥110dB(A) 动态范围：＞95dB T.H.D：＜1% @ 1KHz 工作温度：-30℃~ +85℃ 2. 接收机参数： 接收形式：分集接收 灵 敏 度：≤5µV（50dB S/N） 频率稳定度：≤±0.005% 音频输出电平： 平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 3. 发射器参数: RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 频率稳定度：≤±0.005% 谐波抑制：>80dB 4. 本次配置4支麦克风 |
|  | 安装调试及辅材 | 1. 施工：a、墙壁加固，满足屏幕支架安装条件；b、地面、墙壁开槽，线缆隐蔽布放，槽位修复；c、办公桌开孔，线缆隐蔽布放，孔位修复等；d、摄像头支架安装（吊装、壁挂），线缆隐蔽布放；e、线缆整理。 2. 辅材：a、各主机信号源视频线缆；b、音频设备转接头及线缆；c、摄像头视频线、音频线及支架等；d、电源线、插线板、开关等。 3. 调试：a、大屏及音频设备安装调试；b、大屏控制软件安装调试；c、视频会议设备安装调试（包含图像上墙、音频对接、视频会议系统对接等）。 |

6. 其它要求

6.1工期要求：合同签订后1个月内完成设备的实施、培训和验收并交付使用。

6.2售后服务要求

6.2.1硬件维护

投标人对所供产品提供2年7*24小时技术服务，在发生重大故障时，投标人或厂方技术人员应2小时内到达事故现场处理故障。

6.2.2安装技术指导

投标人须提供安装、硬件系统调试的技术，并在本期工程内提供安装调试的技术指导。

7、投标报价

7.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

7.2投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明（格式自拟）。

7.3.1投标总价低于预算限额的80%、未做出报价合理性说明的，评委会有权认定为该报价低于成本价，并按投标无效处理。

7.3.2供应商的报价说明是否合理，由评委会判定。

7.3.3如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。

7.4投标人的投标报价不得超过预算限额；

7.5投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人当场提出的综合单价或总价为依据；

8、付款方式

第一期付款:合同签订生效后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额百分之六十（60%），

第二期付款：项目验收合格后，30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之三十五（35%），

第三期付款：2年免费维护期满后，15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额百分之五（5%），

附：投标书模板

深圳市宝安区人民医院2020年第24期采购

正本

投标文件

采购编号：BYZBCG2020-24

项目名称：

投标单位：

联系人:

联系电话：                （手机）            （办公）

地址：

日期：2020年    月    日

备注：1、资料预审时，提交正本1份，及相应word格式电子版文件（文件夹请命名为如“ 项目名称 -公司名称”）。2、谈判现场提交副本4份。3、节约纸张，请双面打印。

目  录

1、技术规格偏离表

2、谈判响应书

3、法定代表人证明书（附身份证扫描件）

4、法定代表人授权书（附身份证扫描件）

5、投标单位三证或三证合一

6、生产厂家三证或三证合一

7、原厂授权书

10、质量承诺书

11、同类项目成功案例一览表（合同关键页或验收报告原件或扫描件）

12、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

附：拟安排的项目负责人（仅限一人）、拟安排项目团队成员联系方式及学历证等

13、项目详细设计/实施及保障方案

14、培训及售后服务计划

15、投标人诚信承诺函

16、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

17、报价表（报价栏空白）

注：纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，双面打印

一、技术规格/要求偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

此表可延长

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

# 职务：

二、谈判响应书

深圳市宝安区人民医院（集团）第一人民医院：

(谈判响应方单位全称)授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为         ）综合性竞争性谈判活动并投标。为此：

1、我方已详细阅读了全部综合性竞争性谈判文件，愿意接受综合性竞争性谈判文件（招标文件）的各项要求，投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2、我方提供综合性竞争性谈判文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。

3、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

4、若中标，我方将按综合性竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

5、谈判响应书自开标日起有效期为60个工作日。

6、我方与本综合性竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                    （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

三、法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                   的法定代表人。为维护本项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：

日  期：              年          月           日

附：法定代表人身份证扫描件

四、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

五、投标单位三证或三证合一

六、生产厂家三证或三证合一

七、原厂授权书

致：深圳宝安区人民医院（集团）第一人民医院：

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

公司名称：						    出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

八、软件企业认证证明

（如：响应评分，包括软件能力成熟度、软件行业协会证书、《软件企业证明函》、ISO9000系列认证等）

九、所投标的产品及各子系统软件著作权证书

十、质量承诺书

投标人能够提供良好的售后服务，承诺不隐瞒产品缺陷及使用过程中可能发生的问题，提供质量承诺书（必须包含由于产品因质量原因给医院造成损失的责任承诺内容）。

十一、同类项目成功案例一览表

投标人名称__________________

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 时间 | 规模（金额） | 验收 | 使用科室 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

投标人代表________________________

投标单位________________________

年  月  日

注：必须提供合同关键页复印件加盖公章，原件备查。

十二、项目管理主要技术和售后服务人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人代表________________________

投标单位________________________

注：投标人应招标文件要求提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证书复印件。

十三、项目详细设计/实施及保障方案

十四、培训及售后服务计划

十五、投标人诚信承诺函

致：深圳市宝安人民医院（集团）第一人民医院:

我公司承诺，在政府采购中无下列行为：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认为的其他情形。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

十六、其他：投标资格证明文件，投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为必要提供的其他内容。

报价单

采购编号：BYZBCG2020-24

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |

投标单位：

全权代表签字：（盖章）

日期：

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、谈判现场：递交填好报价的报价单（此报价单必须盖章并单独用信封密封，不要与其他文

件装订一起,内容须与预审时提交的产品目录一致，如不一致，以预审时提交的投标目录清单

为准）。