深圳市宝安区人民医院

2024年第7期项目变更及延期公告

## 采购编号:BYZBCG2024-7

- 项目基本情况

（一）采购项目名称：第五大道社康中心办公家具
（二）首次公告日期：2024年3月25日

- 变更信息

（一）变更事项：《深圳市宝安区人民医院2024年第7期采购公告》招标文件

（二）变更内容：现调整部分产品规格、尺寸、材质的参数及商务要求的文字描述。

【采购清单】

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆 凳 | 300*400*450mm(H) | 6 | 张 |
| 2 | 长条凳1 | 1200*400*450mm(H) | 12 | 张 |
| 3 | 推拿按摩床 | 1900*600*650mm(H) | 4 | 张 |
| 4 | 接种台 | 1200*600*750mm(H) | 2 | 张 |
| 5 | 副台1 | 1200*400*750mm(H) | 2 | 张 |
| 6 | 办公桌 | 1400*1400*750mm(H) | 2 | 张 |
| 7 | 称重台 | 1300*700*650mm(H) | 1 | 个 |
| 8 | 婴儿床 | 1000*700*850mm(H) | 1 | 个 |
| 9 | 诊 台 | 1400*600*750mm(H) | 5 | 张 |
| 10 | 副台2 | 800*400*750mm(H) | 5 | 张 |
| 11 | 组合沙发1 | 1200*600*820mm（H) | 4 | 张 |
| 12 | 组合沙发2 | 600*600*820mm（H) | 4 | 张 |
| 13 | 组合沙发3 | 2300*1100*820mm(H) | 3 | 张 |
| 14 | 长条凳2 | 1200*650*850mm(H) | 1 | 张 |
| 15 | 诊查床 | 950*600*650mm(H) | 6 | 张 |
| 16 | 方木凳 | 300*300*440mm(H) | 6 | 张 |
| 17 | 计免导诊台 | 1400*600*800mm(H) | 1 | 张 |
| 18 | 花架1 | 220*220*570/755mm(H) | 6 | 个 |
| 19 | 花架2 | 300*300*800mm(H) | 2 | 个 |
| 20 | 博古架 | 980*300*1960mm(H) | 2 | 组 |

【技术参数】

| 序号 | 名称规格 | 主要材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆 凳 | 规格：300*400*450mm(H) 1、基材：橡木。 2.油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 3、结构：圆润造形，一侧带10CM小扶手，椅架采用传统榫卯结构凳腿不易变形耐用性强，抗腐能力强。 |  |
| 2 | 长条凳 1 | 规格：1200*400*450mm(H) 1、基材：橡木。 2、结构：椅架采用传统榫卯结构凳腿不易变形耐用性强，抗腐能力强。 3、油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 |  |
| 3 | 推拿 按摩床 | 规格：1900*600*650mm(H) 1、基材：橡木框架，床垫采用60mm厚度高回弹海绵，优质西皮或科技布饰面。 2、结构：床架采用传统榫卯结构凳腿不易变形耐用性强，抗腐能力强。 3、油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 |  |
| 4 | 接种台 | 规格：1200*600*750mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚，E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）贴双面1.0mm厚光面防火板。防火、耐磨、 防污、硬度高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、配件：键盘采用阻尼导轨,两节轨承载力≥25kg，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；操作力：耐久前拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久前推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久后拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久后推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久性(家用型：循环次数40000次)应合格；垂直向下静载荷(家用型：载荷150N)应合格；水平侧向静载荷(家用型：载荷75N)应合格；拉出安全性(家用型：试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s)应合格；猛关、猛开(家用型：各加载10次，因子K=1.25)应合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀：51h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力：应不低于2级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、封边：采用PVC厚度2.0MM同色封边，色泽均匀一致。▲PVC封边符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；塑料封边条一耐老化性(72h)应无开裂，塑料封边条一耐光色牢度(灰色样卡)≥5级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴二苯醚(PBDE)未检出，可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)未检出，邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 4、结构：台面框架结构，含键盘架，主机架各1个。 |  |
| 5 | 副台1 | 规格：1200*400*750mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚，E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）贴双面1.0mm厚光面防火板。防火、耐磨、 防污、硬度高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、配件：采用阻尼导轨，三节轨承载力≥15kg，使用寿命≥4万次。锌合金门锁，锁具互开率≤0.2%；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；操作力：耐久前拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久前推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久后拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久后推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久性(家用型：循环次数40000次)应合格；垂直向下静载荷(家用型：载荷150N)应合格；水平侧向静载荷(家用型：载荷75N)应合格；拉出安全性(家用型：试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s)应合格；猛关、猛开(家用型：各加载10次，因子K=1.25)应合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀：51h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力：应不低于2级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：左侧开放储物隔含一块活动层板，右侧带锁三抽屉柜。 |  |
| 6 | 办公桌 | 规格：1400*1400*750mm(H) 1、基材：选用18-25MM厚E1级环保中纤板表面烤漆处理。板材经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲中纤板：符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；木材含水率8—10%，甲醛释放量≤0.02mg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、配件：采用阻尼导轨及阻尼门铰，门铰开合次数≥10万次；三节轨承载力≥15kg，使用寿命≥4万次，锌合金门锁,锁具互开率≤0.2%；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼门铰：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。耐久性：达到20万次，①所有组件或结合处不应断裂；②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；④固定组件不应松动；⑤所有组件的功能不应损害；⑥杯状暗铰链及其组件应能正常工作。中性盐雾试验和乙酸盐雾试验：经过连续喷雾500h后，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均到达10级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；操作力：耐久前拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久前推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久后拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久后推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久性(家用型：循环次数40000次)应合格；垂直向下静载荷(家用型：载荷150N)应合格；水平侧向静载荷(家用型：载荷75N)应合格；拉出安全性(家用型：试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s)应合格；猛关、猛开(家用型：各加载10次，因子K=1.25)应合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀：51h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力：应不低于2级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、整体工艺： 一侧支撑脚：钢制喷涂圆柱脚及圆盘底座，壁厚≥1.5mm,侧柜：左侧开放式主机位，右边抽屉， 5、功能：桌面含铝合金翻盖走线盒，隐藏式走线设计，配有钢制前挡板。 |  |
| 7 | 称重台 | 规格：1300*700*650mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）贴双面1.0mm厚光面防火板。防火、耐磨、 防污、硬度高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、五金配件：采用不锈钢阻尼门铰,开合次数≥10万次；隐藏式拉手；三合一连接件组装。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼门铰：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。耐久性：达到20万次，①所有组件或结合处不应断裂；②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；④固定组件不应松动；⑤所有组件的功能不应损害；⑥杯状暗铰链及其组件应能正常工作。中性盐雾试验和乙酸盐雾试验：经过连续喷雾500h后，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均到达10级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲三合一连接件：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；金属件-电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：对开门，内置活动层板，地脚采用15cm黑色钢制脚。 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行深化设计定制。 |  |
| 8 | 婴儿床 | 规格：1000*700*850mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）贴双面1.0mm厚光面防火板。防火、耐磨、 防污、硬度高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、五金配件：采用不锈钢阻尼门铰,开合次数超过≥10万次；隐藏式拉手；三合一连接件组装。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 3、结构：对开门，内置活动层板，5cm厚超纤皮软包，地脚采用15cm黑色钢制脚。 4.中标后根据甲方需求及现场实际情况进行深化设计定制。 |  |
| 9 | 诊 台 | 规格：1400*600*750mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚,双饰面E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）。板才经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。 台面采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、配件：采用优质二节键盘导轨,轨道承载力≥25kg，L形白色金属吊码。白色钢制喷涂圆柱形支撑脚，壁厚≥1.5mm，底部配有调节脚可微调。 铝合金翻盖走线盒。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：台面一侧倒全圆，底部直径140mm圆锥形钢架柱支撑，另一侧350mm宽箱体支撑，内放主机用，带框架板式键盘架，600*400mm前挡板。 |  |
| 10 | 副 台2 | 规格:800*400*750mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚，双饰面E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）。板才经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。 台面采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、配件：优质阻尼导轨，三节轨承载力≥15kg，使用寿命≥10万次。锌合金门锁,锁具互开率≤0.2%；孔距96mm铝合金拉手,所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；操作力：耐久前拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久前推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久后拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久后推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久性(家用型：循环次数40000次)应合格；垂直向下静载荷(家用型：载荷150N)应合格；水平侧向静载荷(家用型：载荷75N)应合格；拉出安全性(家用型：试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s)应合格；猛关、猛开(家用型：各加载10次，因子K=1.25)应合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀：51h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力：应不低于2级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲铝合金拉手：符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；中性盐雾试验18h，中性盐雾试验耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验(AASS)240h，乙酸盐雾试验(AASS)耐腐蚀等级达到10级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：左边开放式储物隔含一块活动层板，右边上下三抽带锁抽屉柜。 |  |
| 11 | 组合沙发1 | 规格：1200*600*820mm（H) 1、面料：座面、靠背、均采用防腐蚀，防霉菌易去污皮，厚度≥1.0mm,耐霉菌等级达到1级，撕裂力，断裂伸长率，摩擦色牢度符合国标要求。 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形。沙发内架：采用实木框架加工成型。▲海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥53%，拉伸强度≥161kPa，伸长率≥153%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥151kPa，干热老化后拉伸强度变化率±15%，湿热老化后拉伸强度≥143kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±15%，甲醛释放量≤0.012mg/m²h，表观密度≥46kg/m³。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：沙发整体采用皮革包覆，整体弧形造型,座面高度450mm,靠背高度820mm.▲皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；摩擦色牢度：干擦50次达到5级，湿擦20次达到5级，碱性汗液20次达到4级；撕裂力≥50N，pH≥6，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均未检出，皮革中五氯苯酚(PCP)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色及细节深化设计定制。 |  |
| 12 | 组合沙发2 | 规格：600*600*820mm（H) 1、面料：座面、靠背、均采用防腐蚀，防霉菌易去污皮，厚度≥1.0mm,耐霉菌等级达到1级，撕裂力，断裂伸长率，摩擦色牢度符合国标要求。 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形。沙发内架：采用实木框架加工成型。。▲海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥53%，拉伸强度≥161kPa，伸长率≥153%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥151kPa，干热老化后拉伸强度变化率±15%，湿热老化后拉伸强度≥143kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±15%，甲醛释放量≤0.012mg/m²h，表观密度≥46kg/m³。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：沙发整体采用皮革包覆，整体弧形造型,座面高度450mm,靠背高度820mm。▲皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；摩擦色牢度：干擦50次达到5级，湿擦20次达到5级，碱性汗液20次达到4级；撕裂力≥50N，pH≥6，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均未检出，皮革中五氯苯酚(PCP)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色及细节深化设计定制。 |  |
| 13 | 组合沙发3 | 规格：2300*1100*820mm(H) 1、面料：座面、靠背、均采用防腐蚀，防霉菌易去污皮，厚度≥1.0mm,耐霉菌等级达到1级，撕裂力，断裂伸长率，摩擦色牢度符合国标要求。 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形。沙发内架：采用实木框架加工成型。。▲海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥53%，拉伸强度≥161kPa，伸长率≥153%，撕裂强度≥2.2N/cm，干热老化后拉伸强度≥151kPa，干热老化后拉伸强度变化率±15%，湿热老化后拉伸强度≥143kPa，湿热老化后拉伸强度变化率±15%，甲醛释放量≤0.012mg/m²h，表观密度≥46kg/m³。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：沙发整体采用皮革包覆，整体弧形造型,座面高度450mm,靠背高度820mm.▲皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；摩擦色牢度：干擦50次达到5级，湿擦20次达到5级，碱性汗液20次达到4级；撕裂力≥50N，pH≥6，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)未检出，可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)均未检出，皮革中五氯苯酚(PCP)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色及细节深化设计定制。 |  |
| 14 | 长条凳2 | 规格：1200*650*850mm(H) 1、面料：座面、靠背、均采用防腐蚀，防霉菌易去污皮，厚度≥1.0mm,耐霉菌等级达到1级，撕裂力，断裂伸长率，摩擦色牢度符合国标要求。 2、海绵：采用高回弹切割泡棉，软硬适中，不变形。 3、结构：沙发座靠采用易去污皮皮质包覆，框架采用多层板烤漆，座面高度420mm,靠背高度850mm.底座带4个抽屉做储物。 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色及细节深化设计定制。 |  |
| 15 | 诊查床 | 规格:950*600*650mm(H) 1、基材：选用18-25mm厚双饰面E1级颗粒板。板才经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。 床面采用2.0mm厚PVC同色封边，色泽均匀一致。 2、软包采用50mm厚度高回弹海绵，优质西皮饰面。 3、配件：优质阻尼门铰，正常开合寿命≥10万次，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 4、结构：组合设计两组对开门内含一块活动层板，柜体高度600mm+软包高度50mm。钢架脚支撑离地20cm高. |  |
| 16 | 方木凳 | 规格：300*300*440mm(H) 1、基材：采用全榉木打造 2、油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 3、结构：凳面300*300*20mm厚，四边圆角。椅架采用日字方格传统榫卯结构。 |  |
| 17 | 计免 导诊台 | 规格：1400*600*800mm(H) 1、基材：柜体选用18-25mm厚E1级多层生态胶合板（多层实木生态板）贴双面1.0mm厚光面防火板。防火、耐磨、 防污、硬度高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。▲多层实木夹板（多层实木生态板）：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.02mg/m3；含水率-胶合板的含水率8~10%；含水率-胶合板的含水率-合格试件数与有效试件总数之比≥90%；挥发性有机化合物(72h)-总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告）。 台面采用15mm厚人造大理石饰面。 2、配件：采用阻尼导轨及阻尼门铰，门铰开合次数≥10万次；三节轨承载力≥15kg，使用寿命≥4万次，不锈钢地脚包边，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。▲五金配件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；金属镀层抗盐雾：18 h,1.5mm以下锈点20点/d㎡,其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥830N。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼门铰：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。耐久性：达到20万次，①所有组件或结合处不应断裂；②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；④固定组件不应松动；⑤所有组件的功能不应损害；⑥杯状暗铰链及其组件应能正常工作。中性盐雾试验和乙酸盐雾试验：经过连续喷雾500h后，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均到达10级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；操作力：耐久前拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久前推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久后拉力，当M<40kg时，拉力≤50N；耐久后推力，当M<40kg时，推力≤50N；耐久性(家用型：循环次数40000次)应合格；垂直向下静载荷(家用型：载荷150N)应合格；水平侧向静载荷(家用型：载荷75N)应合格；拉出安全性(家用型：试验负荷≤20kg，试验速度Vm=0.3m/s)应合格；猛关、猛开(家用型：各加载10次，因子K=1.25)应合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀：51h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于7级；金属喷漆(塑)涂层-硬度：≥4H；金属喷漆(塑)涂层-附着力：应不低于2级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 3、结构：桌面含铝合金翻盖走线盒，隐藏式走线设计，内配有主机架*1，键盘架*1，三抽柜*1。 |  |
| 18 | 花架1 | 规格：220*220*550/755mm(H) 1、基材：选用0.8mm厚国家一级冷轧钢板，前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等十步隧道式前处理程序；所有焊接件满焊，并保证焊接牢固；焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。▲冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；力学性能：拉抗强度Rm：370～500MPa，断后伸长率A80mm≥45%；铜加速乙酸盐雾试验100h：耐腐蚀等级达到10级。（提供的自2022年1月1日以来经国家认可的带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的原材料的抽样检验报告） 2、表面处理：选用静电粉末喷涂，磷化处理按国家标准进行. 3、花架高度有550mm和755mm可选 ，中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配制。 |  |
| 19 | 花架2 | 规格：300*300*800mm(H) 1、基材：橡木。 2、结构：架体采用传统榫卯结构凳不易变形耐用性强，抗腐能力强。 3、油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色。 |  |
| 20 | 博古架 | 规格：980*300*1960mm(H) 1、基材：橡木。 2、结构：架体采用传统榫卯结构凳不易变形耐用性强，抗腐能力强。 3、油漆：品牌环保油漆，三底五面工艺，两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级。 4、中标后根据甲方需求及现场实际情况进行配色。 |  |

【商务要求】

1.交货地点：深圳市内。

2.交货期：

签订合同后20个日历日内交货。逾期交货采购人有权按照相关规定处罚。卖方必须承担的货物运输、安装调试、验收检测和提供操作说明书、图纸等其他类似的义务。

投标产品必须为原厂生产产品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。

3、报价方式：

投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险，安装调试及各项税费。

投标人应根据本企业的成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

4.质保期：

免费质保期10年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

5.售后服务要求：

5.1免费质保期内售后服务要求

5.1.1维修响应时间：免费质保期内，在接到通知2小时内赶到现场进行处理。

5.1.2违约承诺：免费质保期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。免费质保期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的10%，免费质保期延长1年。

5.2免费质保期外售后服务要求

5.2.1免费质保期外两年内发生质量问题，中标供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行处理。免费质保期外只收取维修或更换产品成本费用。

5.3其他售后服务要求

5.3.1中标人要保质保量，所有产品要符合招标技术参数要求。

5.3.2中标人应将货物运送至采购人指定地点，交由采购人指定人员验收；产品运输的费用由中标人负责。

5.3.3需求单位对款式颜色不满意而要求更换的，投标人应无条件予以响应。

5.4.4投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

6.运输及包装要求：

6.1中标供应商在接到送货通知后3天内，向需求单位提供详细的供货清单，由需求单位确认，如果中标供应商没有及时通知需求单位，由此造成的全部损失由中标供应商承担。

6.2中标供应商应严格按照行业中规定的技术标准包装及装箱，交货时要提供货物明细单一式两份。明细清单应注明到货数量（货物名称、数量等）箱数、装箱顺序等。

6.3中标供应商承担货物运输、配送和提供说明书、图纸等其他类似的义务。

6.4逾期交货罚则：逾期交付的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的3‰ 的滞纳金。如中标人逾期交货达 30 天，采购人有权解除合同。

6.5中标供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。

6.6包装方式按照原厂出厂原标准，中标供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

7.关于验收：

7.1中标供应商无条件接受采购人在货物生产整个过程中的监督。如发现中标供应商无能力完成该批货物生产、用料、工艺不符合技术规范要求、有外包现象、生产不能按计划进行等。采购人有权废标或中止合同，由此带来的损失由中标供应商自负，并报政府采购主管部门进行相应处罚。

7.2依照招标文件技术、质量标准要求，整批货物出现不合格数量达10%时，视为整批货物不合格，采购方有权拒收，由此造成采购人无法按时配置，中标方必须向采购方赔偿因此造成的一切损失。

7.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标供应商已按照合同规定提供了全部货物及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

7.4货物经过双方检验认可后签发验收报告，由中标供应商提供免费质保文件。

8.质量及知识产权要求：

中标供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

需求单位在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标供应商负责。

三、延期信息

（一）截标时间：2024年4月17日，下午4:00

（二）欢迎符合投标人资格的供应商对以上项目积极响应，请重新下载2024年第7期采购公告中的“详细文件”并予执行。（采购文件如涉及上述内容的亦作修改，本通知与原采购文件矛盾之处，以本通知为准。）

四、联系电话: 0755-23051511（万老师，魏老师）。

深圳市宝安区人民医院

2024年4月7日