深圳市宝安纯中医治疗医院

镜像流量交换机采购需求

一、项目概况：

（一）项目名称：镜像流量交换机采购项目

（二）采购单位：深圳市宝安纯中医治疗医院

（三）采购数量：1台

二、项目背景

因医院现有设备性能无法满足新增业务需要，需采购一台镜像流量交换机，用于医院各类网络设备和安全设备接入和流量管理。

三、项目整体要求：

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜像流量交换机 | 台 | 1 | 详见技术参数 |

（二）技术清单

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.硬件要求 |  |
| 1.1 | ≥16个 1G以太网接口，≥16个10G以太网SFP+光口，支持GE/10GE双纤LC光模块，电口RJ45光模块；≥1个带外管理RJ45电口，1个Console管理口，1个USB接口； |
| 1.2 | 采用国产化CPU和报文转发主芯片 |
| 1.3 | 1+1冗余电源 |
| 2.性能要求 |  |
| 2.1 | 整机吞吐性能，多IP、混杂应用流量（包含VLAN、MPLS、隧道、IP/TCP选项等）下小包处理能力≥592Gbps |
| 2.2 | 流量复制性能≥296Gbps |
| 2.3 | 支持物理端口的收发包数量与速率统计 |
| 2.4 | 支持逻辑接口的收发包数量与速率统计 |
| 3.功能要求 |  |
| 3.1 | 支持基于端口输入\输出双向的流量复制 |
| 3.2 | 支持基于流量分类规则的复制, 支持同时将报文输出到至少64个输出端口组以支持多个业务后端系统 |
| 3.3 | 支持基于指定输出接口转发 |
| 3.4 | 支持基于流分类结果转发 |
| 3.5 | 支持大负载的环境下输出的报文流保序 |
| 3.6 | 支持源MAC、目的MAC、以太网协议、源IP、目的IP、协议类型、源端口、目的端口、TCP Flag、输入接口号,内外层VLAN ID等多元组匹配规则。规则支持IPv4和IPv6。规则支持入方向和出方向的双向过滤。 |
| 3.7 | 支持固定偏移字符串规则 |
| 3.8 | 入接口规则容量不低于2K条，出接口规则不低于1K条，所有规则携带掩码，可根据场景调整容量 |
| 3.9 | 支持全局同源同宿负载均衡, 支持负载均衡Linkdown接口动态分发 |
| 3.10 | 支持接口VLAN标签的添加或删除 |
| 3.11 | 接口支持配置IP地址和MAC地址，响应ARP请求，以支持GRE隧道终结功能和ERSPAN远程镜像接入 |
| 3.12 | 支持不低于2层VLAN、6层MPLS、IPinIP、GTP-U、GRE、VXLAN、ERSPAN隧道报文的识别和外层头部去封装 |
| 3.13 | 支持物理端口的收发包数量与速率统计 |
| 3.14 | 支持逻辑接口的收发包数量与速率统计 |
| 3.15 | 支持CLI、SNMP、WEB管理，配置界面具有友好性易用性，WEB界面支持HTTPS且可完成所有配置管理；支持远程升级，系统配置不覆盖；支持远程SYSLOG服务，可将系统登入、操作日志、接口异常等信息上报。提供身份认证功能，支持AAA服务和RADIUS服务。 |

（三）服务需求：

| 序号 | 目录 |  | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1.1 | 保修承诺 |  | 整机质保3年，包含软硬件升级和维保服务； |
| 1.2 | 维修响应及故障解决时间 |  | 30分钟内响应，1小时内提供解决方案，2小时到现场，6小时解决故障；如需返场维修，质保期内中标单位需提供备用设备供采购单位使用，直至设备维修完毕； |
| 1.3 | 配件维修要求 |  | 3年内免费维修，3年后提供有偿维修，时间自到货验收合格之日起计算； |
| 1.4 | 维修人及联系 方式 |  | 需提供至少一名技术人员的联系方式，保证7×24小时电话通畅； |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |
| 2.1 | 关于报价 | 投标人报价总额应当包括货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。 |  |
| 2.2 | 关于交货 | 签订合同后10个工作日内完成硬件设备送货、部署、调试、数据对接、数据上报、项目上线。 |  |
| 2.3 | 关于安装 | 投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内） |  |
| 2.4 | 关于培训 | 投标人须提供操作手册，并在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握常规使用方法，以及小故障的判断与解决 |  |
| 2.5 | 关于验收 | 投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，保障正式运行且满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告： （1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）货物具备产品合格证。 |  |
| 2.6 | 关于违约 | 投标人逾期交货的，将偿付合同总额的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。 |  |